#### СПЕЦИФИКАЦИЈА

за  ЈНОП

сценски пројектор

број: 16/2024

| Ред.бр | опис | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | сценски пројектор Nadogradnja postojećeg video projekcionog sistema. Projektor minimalnih tehničkih karakteristika: projektor sa laserskim izvorom svetlosti minimalne snage 13000 lumena sa tipom 3LCD. Rezolucija treba da bude minimum 1920x1200 piksela, a odnos stranica u formatu 16:10. Isporučuje se sa objektivom sa motorizovanim fokusom i zum funkcijom, a minimalnog projekcionog odnosa 1.30-1.95:1 ili širim. Lens shift objektiva treba da bude minimum +/- 99% po vertikali i minimum +/- 50% po horizontali. Kontrast treba biti minimum 1000000:1 ili veći. Keystone korekcija treba biti +/- 30% ili veća i po horizontali i po vertikali. Projektor treba imati minimum 1x HdbaseT ulaz, 1x HDMI, 1x DVI, opcioni video ulaz za 3G-SDI kao i ugrađen HTML viewer. Treba imati mogućnost kontrole preko LAN mreže. Nivo buke ne treba da prelazi 39dB. Uz isporučeni projektor potrebno je isporučiti i dodatni objektiv koji je kompatibilan sa isporučenim modelom projektora i treba imati odnos 0.75-0.94:1 ili šireg odnosa sa mogućnošću lens shift od minimum +/-50% po vertikalni i minimum +/-24% po horizontali. Isporučeni projektor treba da bude kompatibilan sa postojećim objektivom pozorišta VPLL-Z4025. | 1 ком |

Уз понуду је обавезно доставити техничку спецификацију произвођача опреме којом се потврђују тражене карактеристике, која може бити и на енглеском језику.

Напомена: артикал из спецификације мора бити нов и некоришћен.

Испорука се врши на адресу купца (Позоришни трг 1, Н. Сад- СНП) у року од највише 35 дана од дана потписивања уговора , а о трошку продавца.